Лабораторная работа. Просмотр таблицы MAC-адресов коммутатора

Топология

- Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 |
| PC-A | NIC | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC-B | NIC | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |

- Цели

Часть 1. Создание и настройка сети

Часть 2. Изучение таблицы МАС-адресов коммутатора

- Общие сведения/сценарий

Коммутатор локальной сети на уровне 2 предназначен для доставки кадров Ethernet всем узловым устройствам в локальной сети (LAN). Он записывает МАС-адреса узлов, отображаемые в сети, и сопоставляет их с собственными портами коммутатора Ethernet. Этот процесс называется созданием таблицы МАС-адресов. Получив кадр от ПК, коммутатор изучает МАС-адреса источника и назначения кадра. MAC-адрес источника регистрируется и сопоставляется с портом коммутатора, от которого он был получен. Затем по таблице MAC-адресов определяется МАС-адрес назначения. Если MAC-адрес назначения известен, кадр пересылается через соответствующий порт коммутатора, связанный с этим MAC-адресом. Если MAC-адрес неизвестен, то кадр отправляется по широковещательной рассылке через все порты коммутатора, кроме того, через который он был получен. Важно видеть и понимать работу коммутатора и то, как он осуществляет передачу данных по сети. Понимание функционала коммутатора особенно важно для сетевых администраторов, задача которых заключается в обеспечении безопасной и стабильной работы сети.

Коммутаторы используются для соединения компьютеров в локальных сетях (LAN) и передачи данных между ними. Коммутаторы отправляют кадры Ethernet на узловые устройства, которые идентифицируются по МАС-адресам сетевых плат.

В части 1 вам нужно построить топологию, состоящую из двух коммутаторов. В части 2 вам предстоит отправить эхо-запросы различным устройствам и посмотреть, как два коммутатора строят свои таблицы МАС-адресов.

Примечание. В лабораторной работе используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960s с операционной системой Cisco IOS 15.2(2) (образ lanbasek9). Допускается использование других моделей коммутаторов и других версий Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах.

Примечание: Убедитесь, что все настройки коммутатора удалены и загрузочная конфигурация отсутствует. Если вы не уверены в этом, обратитесь к инструктору.

- Необходимые ресурсы

2 коммутатора (Cisco 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.2(2) (образ lanbasek9) или аналогичная модель)

2 ПК (Windows и программа эмуляции терминала, такая как Tera Term)

Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты.

Кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией

Примечание. Интерфейсы Fast Ethernet на коммутаторах Cisco 2960 определяют тип подключения автоматически, поэтому между коммутаторами S1 и S2 можно использовать прямой кабель Ethernet. При использовании коммутатора Cisco другой модели может потребоваться перекрестный кабель Ethernet.

Инструкции

Создание и настройка сети

Подключите сеть в соответствии с топологией.

Настройте узлы ПК.

Выполните инициализацию и перезагрузку коммутаторов.

Настройте базовые параметры каждого коммутатора.

Откройте окно конфигурации

Настройте имена устройств в соответствии с топологией.

Настройте IP-адреса, как указано в таблице адресации.

Назначьте cisco в качестве паролей консоли и VTY.

Назначьте class в качестве пароля доступа к привилегированному режиму EXEC.

Закройте окно настройки.

Изучение таблицы МАС-адресов коммутатора

Как только между сетевыми устройствами начинается передача данных, коммутатор выясняет МАС-адреса и строит таблицу.

Запишите МАС-адреса сетевых устройств.

Откройте командную строку на PC-A и PC-B и введите команду ipconfig /all.

Открытие окна командной строки Windows

Вопрос:

Назовите физические адреса адаптера Ethernet.

- MAC-адрес компьютера PC-A:

- MAC-адрес компьютера PC-B:

Закройте окно командной строки.

Подключитесь к коммутаторам S1 и S2 через консоль и введите команду show interface F0/1 на каждом коммутаторе.

Откройте окно конфигурации

Вопросы:

Назовите адреса оборудования во второй строке выходных данных команды (или зашитый адрес — bia).

- МАС-адрес коммутатора S1 Fast Ethernet 0/1:

МАС-адрес коммутатора S2 Fast Ethernet 0/1:

Закройте окно настройки.

Просмотрите таблицу МАС-адресов коммутатора.

Подключитесь к коммутатору S2 через консоль и просмотрите таблицу МАС-адресов до и после тестирования сетевой связи с помощью эхо-запросов.

Подключитесь к коммутатору S2 через консоль и войдите в привилегированный режим EXEC.

Откройте окно конфигурации

В привилегированном режиме EXEC введите команду show mac address-table и нажмите клавишу ввода.

S2# show mac address-table

Даже если сетевая коммуникация в сети не происходила (т. е. если команда ping не отправлялась), коммутатор может узнать МАС-адреса при подключении к ПК и другим коммутаторам.

Вопросы:

Записаны ли в таблице МАС-адресов какие-либо МАС-адреса?

Какие МАС-адреса записаны в таблице? С какими портами коммутатора они сопоставлены и каким устройствам принадлежат? Игнорируйте МАС-адреса, сопоставленные с центральным процессором.

Если вы не записали МАС-адреса сетевых устройств в шаге 1, как можно определить, каким устройствам принадлежат МАС-адреса, используя только выходные данные команды show mac address-table? Работает ли это решение в любой ситуации?

Очистите таблицу МАС-адресов коммутатора S2 и снова отобразите таблицу МАС-адресов.

В привилегированном режиме EXEC введите команду clear mac address-table dynamic и нажмите клавишу Enter.

S2# clear mac address-table dynamic

Снова быстро введите команду show mac address-table.

Вопросы:

Указаны ли в таблице МАС-адресов адреса для VLAN 1? Указаны ли другие МАС-адреса?

Через 10 секунд введите команду show mac address-table и нажмите клавишу ввода. Появились ли в таблице МАС-адресов новые адреса?

е

С компьютера PC-B отправьте эхо-запросы устройствам в сети и просмотрите таблицу МАС-адресов коммутатора.

На компьютере PC-B откройте командную строку и еще раз введите команду arp -a.

Откройте командную строку.

Вопрос:

Не считая адресов многоадресной и широковещательной рассылки, сколько пар IP- и МАС-адресов устройств было получено через протокол ARP?

Из командной строки PC-B отправьте эхо-запросы на компьютер PC-A, а также коммутаторы S1 и S2.

Вопрос:

От всех ли устройств получены ответы? Если нет, проверьте кабели и IP-конфигурации.

Закройте командную строку.

Подключившись через консоль к коммутатору S2, введите команду show mac address-table.

Откройте окно конфигурации

Вопрос:

Добавил ли коммутатор в таблицу МАС-адресов дополнительные МАС-адреса? Если да, то какие адреса и устройства?

- На компьютере PC-B откройте командную строку и еще раз введите команду arp -a.

Вопрос:

- Появились ли в ARP-кэше компьютера PC-B дополнительные записи для всех сетевых устройств, которым были отправлены эхо-запросы?

Закройте командную строку.

- Вопрос для повторения

В сетях Ethernet данные передаются на устройства по соответствующим МАС-адресам. Для этого коммутаторы и компьютеры динамически создают ARP-кэш и таблицы МАС-адресов. Если компьютеров в сети немного, эта процедура выглядит достаточно простой. Какие сложности могут возникнуть в крупных сетях?